BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Épreuve pratique de l’enseignement de spécialité physique-chimie

Évaluation des Compétences Expérimentales

Cette situation d’évaluation fait partie de la banque nationale.

ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

| NOM : | Prénom : |
| --- | --- |
| Centre d’examen : | n° d’inscription : |

Cette situation d’évaluation comporte cinq pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses.

Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d’initiative tout au long de l’épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l’examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L’examinateur peut intervenir à tout moment, s’il le juge utile.

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

CONTEXTE DE LA SITUATION D’ÉVALUATION

Les phanères (du grec " apparent ") sont des formations saillantes produites par l'épiderme, le derme ou les deux à la fois. Chez l'Homme, les principaux phanères sont les cheveux, les poils et les ongles. Dans le monde animal, on retrouve par exemple les écailles, les griffes, les cornes et les plumes.

Phanère de chèvre

Le but de cette épreuve est de comparer le diamètre d’un cheveu à celui d’une barbe de plume, à l’aide d’une méthode physique.

INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT

Anatomie d’une plume :

La plume se compose d'un axe central rigide partagé en un calamus et un rachis. Le rachis porte des barbes insérées obliquement de part et d'autre de l'axe (représentation ci-après).

L’ensemble des barbes situées du même côté du rachis est appelé étendard ou vexille.

Protocole expérimental et figure de diffraction :

D représente la distance objet diffractant – écran, en mètre

L représente la largeur de la tache centrale, en mètre

θ représente le demi-angle de diffraction, en radian

Pour pouvoir observer une figure de diffraction, il faut que la dimension a de l’objet diffractant soit suffisamment petite.

Dans ces conditions, lorsque D ≫ L, les trois grandeurs D, L et θ sont liées par la relation :

L = 2∙θ∙D

Données utiles

- Pour un obstacle de largeur a (en mètre), éclairé par une source monochromatique de longueur d’onde λ (en mètre), θ (en radians) est donné par la relation :

θ = λa

- L’incertitude-type u(a) sur la mesure de a se calcule à l’aide de la relation :

u(a) = a ∙u(L)L2+u(D)D2+u(λ)λ2

- L’incertitude-type u(λ) liée à la longueur d’onde du LASER donnée par le fabricant est de ……nm.

TRAVAIL À EFFECTUER

- Choix de l’émetteur laser (10 minutes conseillées)

Deux émetteurs laser sont disponibles : un rouge et un vert.

En justifiant la réponse, indiquer l’émetteur laser qu’il convient d’utiliser pour obtenir une tache centrale de diffraction la plus grande possible, les autres paramètres expérimentaux restant inchangés quand on change de laser.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | APPEL n°1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Appeler le professeur pour lui demander l’émetteur laser ou en cas de difficulté |  |

- Détermination de la dimension des obstacles (30 minutes conseillées)

  - Préparer le dispositif expérimental en précisant la valeur de la distance D choisie. L’objet diffractant est la barbe de plume mise à disposition et déjà fixée sur un cadre.

D =  …………………

|  | APPEL FACULTATIF |  |
| --- | --- | --- |
|  | Appeler le professeur en cas de difficulté |  |

Effectuer la mesure nécessaire pour déterminer l’épaisseur de la barbe de plume, notée abarbe.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Fixer à l’aide de ruban adhésif un cheveu sur le cadre prévu à cet effet. Procéder comme à la question précédente pour déterminer l’épaisseur du cheveu, notée acheveu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | APPEL n°2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Appeler le professeur pour lui présenter les résultats expérimentaux ou en cas de difficulté |  |

  - Comparer les diamètres abarbe et acheveu obtenus.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Remplacer dans le dispositif expérimental le cheveu par le calamus de la plume mis à disposition. Est-il dans ce cas possible d’obtenir une figure de diffraction ? Interpréter cette constatation.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Estimation des incertitudes (20 minutes conseillées)

  - Dans ce contexte, les incertitudes-type sur L et D, notées u(L) et u(D) sont égales à d6 , avec d la plus petite graduation de l’instrument de mesure.

Évaluer les incertitudes-type u(L) et u(D) sur les mesures de L et D.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Calculer les incertitudes-types u(abarbe) et u(acheveu) sur les valeurs de abarbe et acheveu.

Remarque : on exprimera ces incertitudes avec un seul chiffre significatif.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Au vu de ces incertitudes-types déterminées compléter la réponse apportée à la question 2.3 sachant qu’on considère que les deux valeurs déterminées expérimentalement sont compatibles à condition que :

acheveu – abarbeu(acheveu)2 + u(abarbe)2≤2

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.