Ouvrage : ombrière photovoltaïque

| Caractéristiques de la structure porteuse : - Structure principale : un système de poteaux poutres réalisé en acier galvanisé, pour sa robustesse et sa durabilité. - Liaison en pied de poteau : des encastrements dans des fondations en béton pour garantir la stabilité de l’ensemble. - Toiture : composée de pannes porteuses supportant des panneaux photovoltaïques. |  |
| --- | --- |
|  | Les dimensions de références : - Largeur de l’allée piétonne : 3 m - Emprise d’une place de parking : 3 m x 6 m |

- Problématique

Utilisation d’Autocad pour connaitre une distance ou une surface :

|  | - Cliquer sur « Mesurer » - Pour connaître une distance, sélectionner l’outil « Distance », puis cliquer successivement sur les deux extrémités du segment à mesurer. - Pour connaître la surface, sélectionner l’outil « Aire », puis spécifier les points dans une séquence qui définit le périmètre fermé de la zone. |
| --- | --- |

- Expérimentation

Matériel mis à disposition :

| Plaque support |  | Connexion |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Connexion de base |  | Ressort 4 (45 mm) |  |
| Connexion rigide |  | Diagonale 4x4 |  |
| Connexion continue |  |  |  |

- Simulation

Données :

- Charge climatique Sn : 45 daN m-2

- Poids propre panneau photovoltaïque : 10 daN m-2

- Profilés retenus : HEA 220

- Matériau : Acier S245

- Flèche admissible : Portée / 200

Manipulation du logiciel RDM Ossatures :

- Ouvrir le fichier.

- Sélectionner le menu Calculer puis Analyse statique

- Pour visualiser la valeur de la contrainte maximale qui s’applique sur la poutre, sélectionner l’onglet « contrainte normale »

- Pour visualiser la valeur maximale de la déformée de la poutre, sélectionner le menu Résultats, puis Déplacement maxi sur Y

- Conception

Mise à disposition :

Maquette numérique Revit à finaliser

Manipulation du logiciel REVIT :

| Si les assemblages de structure en aciers ne sont pas chargés : |  |
| --- | --- |
|  | - Dans le Menu « Acier » - Cliquer sur la - Sélectionner le ou les assemblages désirés - Cliquer sur « Ajouter » - Cliquer sur « OK » |

| Si les assemblages de structure en aciers ne sont pas visibles sur la vue 3D : |  |
| --- | --- |
|  | - Dans le Menu « Vue » - Cliquer sur « Visibilité/Graphisme » - Recherchez la catégorie Assemblages structurels et Cocher les sous-catégories. - Cliquer sur « OK » Attention : Le niveau de détail de la vue doit être élevé. |

Si les sections des poutres ou poteaux en acier ne sont pas disponibles :

- Dans le Menu « Insérer » - Sélectionner « Charger la famille » : Dans la Bibliothèque : Structure Structure Ossature Poteau Acier Acier « Choisir la section des poutres » « Choisir la section des poteaux »

| Création d’une nomenclature et additionner des quantités |  |
| --- | --- |
|  | - Clic droit sur « Nomenclatures » - Cliquer sur « Nouvelle(s) nomenclature(s) - Choisir la catégorie « Ossature » pour les poutres - Ou la catégorie « Poteaux porteurs » - Sélectionner le champ (ex : Famille et Type) - Cliquer sur la flèche verte pour ajouter dans la nomenclature - Cliquer sur l’onglet « Tri/Regroupement » - Sélectionner « Totaux uniquement » - Cliquer sur l’onglet « Mise en forme » - Sélectionner « Longueur » - Sélectionner « Calculer les totaux » - Cliquer sur « OK » |