Produit : panneau dynamique stop

- Découverte de la problématique technique et du support de l’épreuve

Il s'agit de rendre autonome énergétiquement un panneau stop clignotant, conçu pour être installé dans la région des Hauts-de-France, contribuant à réduire la dépendance aux systèmes énergétiques centralisés.

Figure 1: panneau AB4 dynamique en situation

- Pour répondre à la problématique, le système photovoltaïque est spécifiée ci-après.

Éléments de spécification du système photovoltaïque :

Composition du système

- Batterie

- Panneau photovoltaïque

Performance à satisfaire

- Autonomie requise : 3 jours sans soleil minimum

Contraintes normatives à respecter

- IEC 61215 : modules photovoltaïques au silicium cristallin

- IEC 61427 : batteries pour systèmes photovoltaïques

- IP 65 : protection contre poussière et projections d'eau

- Conception

Des caractéristiques du panneau stop clignotant ainsi que des spécifications techniques du panneau du système photovoltaïque sont recensées ci-après afin de dimensionner la batterie et le panneau photovoltaïque pour garantir l’autonomie requise du panneau stop clignotant.

Caractéristiques du panneau stop clignotant :

Caractéristiques générales

- Dimensions : panneau octogonal 600 mm

- Matériaux : caisson aluminium, film rétroréfléchissant classe 2

- LEDs : haute intensité intégrée face avant

  - 24 LEDs rouges pour le contour du panneau

  - 16 LEDs blancs pour le texte "STOP"

- Alimentation : 12 V DC

- Protection : IP65 (étanche poussière et projections d'eau)

Puissance électrique consommée

| Période de fonctionnement | Puissance (W) | Durée (h) |
| --- | --- | --- |
| Diurne (6 h - 22 h) | 8 | 16 |
| Nocturne (22 h - 6 h) avec atténuation | 4 | 8 |

Profil de clignotement

- Fréquence : 1 Hz (1 flash/seconde)

- Rapport cyclique : 50 % (0,5 s ON / 0,5 s OFF)

- Atténuation nocturne : − 50 % de luminosité automatique

Contraintes normatives

- NF EN 12899-1 : signalisation routière verticale

- NF P 98-520 : implantation des panneaux de signalisation

Conditions climatiques (région Hauts-de-France) :

- Température : − 15 °C à + 50 °C

- Humidité : 0 à 100 % HR

- Ensoleillement moyen :

  - Été : 5,5 kW·h·m−2·j−1

  - Hiver : 1,2 kW·h·m−2·j−1

  - Moyenne annuelle : 3,2 kW·h·m−2·j−1

Spécifications techniques du panneau photovoltaïque :

Contraintes d'installation et de fonctionnement

- Hauteur de pose : 2,2 m (norme NF P 98-520)

- Orientation panneau solaire : sud, inclinaison 30 °

- Durée de vie : 15 ans minimum

- Ratio de performance d’un panneau fonction de son orientation et de son inclinaison :

- Simulation

Protocole de simulation :

- Ouvrir le logiciel Matlab puis le fichier « simulation_batterie » :

Le modèle simule le fonctionnement de trois panneaux STOP alimentés par trois batteries de technologies différentes.

- Dans l’onglet « Simulation », vérifier que le temps de simulation est de 280 000 s puis lancer la simulation en cliquant sur « Run » :

- Double cliquer sur « Graphe Comparaison » à droite des panneaux Stop. Une fois la simulation terminée, relever les temps de décharge des trois batteries en déplaçant le curseur « 2 » :

Curseur 2 à déplacer

Temps en seconde au curseur 2

Lorsque la batterie atteint sa profondeur de décharge, une protection interrompt son fonctionnement et son état de charge (SOC) devient alors constant.

- Paramètres des batteries compatibles avec le panneau AB4 :

Batterie Plomb-Acide (AGM)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Tension nominale | 12 V |
| Densité énergétique | 35 W·h·kg-1 |
| Cycles de vie | 1 200 cycles |
| Autodécharge | 3 - 5 % par mois |
| Température de fonctionnement | − 20 °C à + 50 °C |
| Coût | 0,15 €·W-1·h-1 |
| Rendement charge/décharge | 85 % |
| Profondeur de décharge | 50 % |

Batterie Lithium-Ion (LiFePO4)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Tension nominale | 12 V |
| Densité énergétique | 120 W·h·kg-1 |
| Cycles de vie | 5 000 cycles |
| Autodécharge | 1 - 2 % par mois |
| Température de fonctionnement | − 10 °C à + 60 °C |
| Coût | 0,50 €·W-1·h-1 |
| Rendement charge/décharge | 95 % |
| Profondeur de décharge | 80 % |

Batterie Gel

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Tension nominale | 12 V |
| Densité énergétique | 40 W·h·kg-1 |
| Cycles de vie | 1 500 cycles |
| Autodécharge | 2 - 3 % par mois |
| Température de fonctionnement | − 25 °C à + 55 °C |
| Coût | 0,20 €·W-1·h-1 |
| Rendement charge/décharge | 88 % |
| Profondeur de décharge | 60 % |

- Expérimentation

Matériels à disposition :

- Boites à décades ou rhéostat (résistance variable)

- Deux multimètres

- 1 Panneaux solaire 10 Wc

- 1 Source de lumière artificielle

- 1 Solarimètre

- Tableau Excel « TP_Panneau_STOP_Eleve »

Montage à réaliser :

Figure 2 – Schéma de mise en œuvre de l’expérimentation

Protocole d’expérimentation :

- Sans allumer les appareils de mesure, réaliser le montage de la figure précédente. Positionner la résistance variable à 0.

- Allumer la source de lumière artificielle si nécessaire (uniquement en question 3.4).

- Avec le solarimètre, mesurer le rayonnement solaire reçu par le panneau photovoltaïque et noter sa valeur dans le tableau Excel (case jaune).

- Faire vérifier le montage par l’examinateur.

- Allumer les appareils de mesure, puis réaliser la première mesure (la résistance à 0 réalise un court-circuit : la tension vaut alors 0 V et la première case orange du tableau peut être remplie).

- Faire varier la résistance pour réaliser six mesures différentes et compléter les cases oranges du tableau Excel.

- Mettre la résistance au maximum pour réaliser un circuit ouvert (le courant vaut alors 0 A) et relever la tension pour compléter la dernière case orange.

Le fichier Excel fourni trace à droite du tableau une fois, la caractéristique courant/tension ainsi que la caractéristiques puissance/tension. Cette dernière permet de relever le point de puissance maximale pour un éclairement donné.