Produit : Récupération d’eau sur site isolé

Problématique et performances attendues

Figure. 1

Situé sur l’îlet Oscar en Martinique, (figure 1) un site isolé sans accès direct au réseau d’eau potable, un gîte pouvant accueillir 11 personnes doit disposer d’une solution autonome pour répondre aux besoins en eau de ses occupants.

15m

Comment mettre en place un système de récupération d’eau de pluie efficace et durable (figure 2), tout en tenant compte des conditions climatiques locales, des contraintes techniques de l’île, et des exigences sanitaires ?

0.5m

2m

Ce projet doit allier autonomie, respect de l’environnement et confort des usagers.

Figure. 2

Le propriétaire du gîte, à la suite de travaux d’agrandissement, souhaite rendre le système d’alimentation en eau indépendant de son installation photovoltaïque actuelle. Son objectif est d’éviter une augmentation de la capacité de son parc de batteries.

Tableau 1: Usage intérieur (Utilisation d’eau) par personne

| Remplir la chasse d'eau des WC | 25 à 40 l |
| --- | --- |
| Laver les sols | 5 à 10 l |
| Autres usages | 5 à 10 l |

Tableau 2: Tableau comparatif des technologies de pompes hydrauliques.

| Critères | Pompe immergée | Pompe de surface |
| --- | --- | --- |
| Amorçage | Toujours noyée → pas de problème | Risque de désamorçage si prise d’air |
| Installation | Plus simple (pas d’aspiration, juste refoulement) | Nécessite aspiration + refoulement étanches |
| Bruit | Silencieuse (dans l’eau) | Bruit perceptible du moteur |
| Entretien | Nécessite de sortir la pompe de la cuve | Accessible immédiatement |
| Prix | Plus élevée | Plus économique |
| Fiabilité | Très fiable (pas de désamorçage) | Dépend du bon amorçage et des joints |

Le projet impose un cahier des charges, sous forme de diagramme des exigences, précisant les axes techniques à respecter afin de répondre aux contraintes du site isolé.

Figure 3 - Diagramme des exigences

Simulation

- Présentationde la barre d’outils pour la compréhension du tracé du réseau hydraulique à partir d’EPANET 2.0

La bâche considérée comme une source de stockage infinie  Nœud de Demande

Réservoir de stockage à volume déterminé    Tuyau      Pompe    Vanne

2.1) Tracé du réseau hydraulique

Le réseau (figure 5) que l’on souhaite modéliser permet de transférer l’eau de la bâche vers un « nœud de demande »à débit fixe. Ce nœud représente le réservoir qui doit fournir les besoins en eau quotidien du local.

Figure. 5

2.2) Mise en œuvre du logiciel de simulation

a) Détermination des caractéristiques que devra fournir la pompe au minimum, pour cela mettre en œuvre le réseau sans pompe.

Ouvrir l’application EPANET 2.0

Importer le fichier réseau« Modèle ilet oscar sans pompe.inp »

La bâche B1 et le nœud N3 ont une altitude différente, pour faire monter l’eau jusqu’au nœud N3, il faut donc utiliser une pompe. Pour connaitre ses caractéristiques, il faut la supprimer dans un premier temps et augmenter la charge totale (donc la hauteur d’eau) de la bâche B1à partir de sa charge initiale qui est égale à 2m.

- Double cliquer sur la bâche B1 (figure 6) et modifier la valeur de la charge totale et valider (entrée)

- Sélectionner dans le navigateur les grandeurs à afficher lors de la simulation (figure 7):

Figure. 6

Pression en N3

Débit

la pression aux Nœuds

  - débit dans les tuyaux

Cliquer sur  pour lancer la simulation

Procéder par palier de 7,6 mCE

Pour chaque palier Effectuer une simulation.

Figure. 7

|  | Pompe solaire 12V-24V Immergée Shurflo 9325 Conçue pour des trous de forage de100 mm de diamètre minimum et une installation de 70m maximum de hauteur manométrique totale, le modèle 9325 peut fonctionner au fil du soleil ou sur batteries. |
| --- | --- |
|  | 9325 Hmt max : 70m Max : 0.40m3.h-1; LCB-G0 24V PVMax : 150Wc; LCB-G100 12/24V PVMax : 150Wc. |

b) Validation du choix de la pompe

Le choix s’est porté sur une pompe immergée Shurflo 9325

Figure. 8

Il convient de valider ce choix en l’intégrant la pompe dans le réseau hydraulique.

Importer le fichier réseau « Modèle ilet oscar avec pompe.inp ». Vérifier les paramétrages.

Double cliquer sur la bâche B1 et vérifier que sa Charge totale est de 2 m

Double cliquer sur le Nœud (N3) (Figure 9) et vérifier que l’altitude est de 15 m et que la demande de base est 0,12 l.s-1 (LPS dans le logiciel).

Deux caractéristiques de courbes HMT(mCE)=f(Q)(mCE) ont été préalablement enregistrées.

1 : pour la pompe SHURFLO 9325 alimentée en 24V

2 : pour la pompe SHURFLO 9325 alimentée en 12V

Figure. 9

Double cliquer sur la pompe P1. (Figure 10)

Dans la rubrique Courbe Caractéristiques noter 2 puis valider.

Sélectionner dans le navigateur les grandeurs à afficher :

- la pression aux Nœuds

- le débit dans les tuyaux

Procéder à la simulation

Déplacer éventuellement la fenêtre « rapport d’état »avec la souris pour avoir une visibilité sur les résultats.

Reprendre la même démarche pour cette nouvelle Courbe.

Caractéristiques :noter1puis valider.

Procéder à la simulation

Figure. 10

Conception

Rappel :

L’énergie électrique, en kilowattheure (kWh), est déterminée par la relation :

W: Énergie électrique en kilowattheures (kWh)

W = P× t				P : Puissance en kilowatts (kW)

t : temps en heures (h)

Caractéristiques de la pompe :

Figure. 11

Tableau 3 : Données d’ensoleillement quotidiennes du site :

Remarque : On prendra le mois le plus défavorable.

| Mois; Irradiation (kWh.m-2); Température moyenne (°C). Janvier; 6.36; 25.5. Février; 6.84; 25.3. Mars; 7.38; 25.5. Avril; 6.64; 26.0. Mai; 6.40; 26.5. Juin; 6.14; 26.9. Juillet; 6.23; 26.9. Aout; 6.44; 27.2. Septembre; 6.50; 27.5. Octobre; 6.37; 27.2. Novembre; 6.17; 26.7. Décembre; 5.97; 26.1. Annuelle; 6.45; 26.4. | - E=énergie produite (kWh) - Pcrête=puissance du panneau (kWc) - H=irradiation solaire (kWh.m-2 sur la période, ramenée a la puissance crête). - PR=performance ratio (rendement global : pertes électriques, température, orientation, poussières…, généralement 0.8 |
| --- | --- |

Caractéristiques du panneau Sunmodule SW 250

| Tableau 4 : COMPORTEMENT LORS DE CONDITIONS DE TEST STANDARD (STC : 1000W.m-2, 25°C, AM 1.5) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SW 240 | SW 245 | SW 250 | SW 255 |
| Puissance au point de puissance maximale (Wc) | Pmax | 240 | 245 | 250 | 255 |
| Tension à vide (V) | Uoc | 37.2 | 37.5 | 37.6 | 37.8 |
| Tension au point de puissance maximale (V) | Umpp | 30.2 | 30.8 | 30.8 | 31.1 |
| Courant de court circuit (A) | Isc | 8.44 | 8.49 | 8.64 | 8.73 |
| Courant au point de puissance maximale (A) | Impp | 7.96 | 7.96 | 8.12 | 8.20 |

Expérimentation

Matériel mis à disposition :

- Rhéostat (résistance variable)

- Deux multimètres

- Panneau solaire polycristallin

- Source de lumière naturelle et artificielle

- Solarimètre

- Alimentation stabilisée

- Contrôleur solaire

- Pompe DC 12V

Montage à réaliser :

Figure 12 – Courant de la pompe

Pompe

Protocole de mesure du courant absorbé par la pompe :

1 – Réaliser le montage demandé. Positionner les multimètres sur le calibre de mesure approprié.

2 – Faire valider le montage et les réglages par l’examinateur.

3 - Régler progressivement la tension de l’alimentation stabilisée jusqu’à 12V.

4 –Mesurer le courant absorbé par la pompe.

Montage à réaliser :

Rhéostat

Figure 13 – Tension délivrée par le panneau

Protocole de mesure de la Tension délivrée par le panneau :

1 – Réaliser le montage demandé. Positionner les multimètres sur le calibre de mesure approprié. On branchera le rhéostat entre les bornes rouge et noire, situé du même côté. Le curseur du rhéostat devra être placé à l’opposé de la borne rouge.

2 – Faire valider le montage et les réglages par l’examinateur.

3 - Régler le rhéostat afin que votre panneau délivre la même valeur de courant que celle mesurée au protocole précédent.

Mesurer ensuite la tension délivrée par le panneau, en vous assurant de disposer d’une irradiante minimale de 600 W.m-².

Montage à réaliser :

Figure 14 – Contrôleur de tension avec rhéostat

Rhéostat

Protocole de la mise en place du contrôleur solaire :

1 – Réaliser le montage demandé. Régler les multimètres sur le calibre de mesure approprié. Brancher le rhéostat entre les bornes rouge et noire, en laissant le curseur dans la position indiquée au protocole précédent.

2 – Faire valider le montage et les réglages par l’examinateur.

3 - Mesurer ensuite la tension délivrée par le panneau et par le contrôleur, en veillant à disposer d’une irradiante minimale de 600 W.m-².

Montage à réaliser :

Figure 15 – Contrôleur de tension avec pompe

Pompe

Protocole de la mise en place de la pompe avec le contrôleur :

1 – Réaliser le montage demandé. Positionner les multimètres sur le calibre de mesure approprié.

2 – Faire valider le montage et les réglages par l’examinateur.

3 - Vérifier le bon fonctionnement de la pompe après vous être assuré de disposer d’une irradiance minimale de 600 W.m-².

4- Masquer le panneau solaire de manière à obtenir une irradiance inférieure à 300 W.m-².