Produit : Kit conversion VAE

# Problématique

L’essor du vélo, notamment depuis la pandémie de COVID-19, a relancé l’intérêt pour des modes de transport doux, économiques et écologiques particulièrement dans les zones urbaines.

Dans ce contexte, la mobilité dite « douce » telle que le Vélo à Assistance Electrique (VAE) est devenu une alternative sérieuse à la voiture, surtout en milieu urbain. Le VAE est un vélo dont l'assistance électrique permet de pédaler plus facilement et sans s'essouffler.

Cependant :

Les coûts d’achat d’un VAE neuf restent élevés : entre 1 500 € et 3 000 € pour un modèle de bonne qualité.

Beaucoup de cyclistes ont déjà un vélo en bon état, voire un vélo haut de gamme qu’ils apprécient particulièrement.

Les utilisateurs recherchent plus de flexibilité : adapter leur vélo à leurs besoins plutôt que d’en acheter un nouveau tout-en-un.

Plusieurs sociétés ont développé des kits pour transformer les vélos existants en VAE à un prix inférieur à un VAE neuf.

L’objectif second est une mise en œuvre facile pour une installation par l’utilisateur.

De  plus, les VAE sont l’objet de vols plus fréquents que les vélos traditionnels, ainsi, choisir un système escamotable rapidement, peu encombrant permet un parking du vélo plus sécurisant.

Le projet impose un cahier des charges, sous forme de diagramme des exigences, précisant les axes techniques à respecter afin de bien cibler les fonctionnalités et performances du système.

Figure 1 : diagramme d'exigences - SysML

Extrait de documentation technique d’un kit de conversion VAE à galet

Figure 2 : éléments du système à galet

Contrôleur et Batterie

Galet avec moteur électrique intégrer

Capteur de vitesse de la roue

Capteur de cadence de pédalage

Commande à distance Bluetooth

Contrôleur et Batterie

Galet avec moteur électrique intégrer

Capteur de vitesse de la roue

Capteur de cadence de pédalage

Commande à distance Bluetooth

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La commande à distance permet de sélectionner un mode fonctionnement.

La batterie stocke l’énergie nécessaire à l’alimentation du système.

Le contrôleur permet de commander le {moteur+galet}.

Le galet entraine par friction la roue arrière du vélo, fournissant ainsi une énergie cinétique en complément du pédalage du cycliste.

Le capteur de cadence de pédalage permet de détecter si le cycliste fournit un effort sur les pédales.

Le capteur de vitesse permet de mesurer la vitesse du vélo en instantanée.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La commande à distance permet de sélectionner un mode fonctionnement.

La batterie stocke l’énergie nécessaire à l’alimentation du système.

Le contrôleur permet de commander le {moteur+galet}.

Le galet entraine par friction la roue arrière du vélo, fournissant ainsi une énergie cinétique en complément du pédalage du cycliste.

Le capteur de cadence de pédalage permet de détecter si le cycliste fournit un effort sur les pédales.

Le capteur de vitesse permet de mesurer la vitesse du vélo en instantanée.

Rotation de la roue arrière du vélo

Rotation du moteur électrique incorporé dans le galet

Rotation de la roue arrière du vélo

Rotation du moteur électrique incorporé dans le galet

Figure 3 : Principe d'entrainement par friction

MODE DE FONCTIONNEMENT

OFF – Pas d’assistance, seulement disponible à partir de la commande Bluetooth. Le système est allumé, mais ne fournit pas d’assistance.

1 ECO – Assistance minimal, idéal pour les terrains plats et un maximum d’autonomie kilométrique.

2 ACTIVE – Assistance médium, idéal en ville ou environnement urbain, bonne performance de la batterie.

3 TURBO – Assistance maximum, idéal pour les montées et les segments difficiles, consommation élevée de la batterie.

MODE DE FONCTIONNEMENT

OFF – Pas d’assistance, seulement disponible à partir de la commande Bluetooth. Le système est allumé, mais ne fournit pas d’assistance.

1 ECO – Assistance minimal, idéal pour les terrains plats et un maximum d’autonomie kilométrique.

2 ACTIVE – Assistance médium, idéal en ville ou environnement urbain, bonne performance de la batterie.

3 TURBO – Assistance maximum, idéal pour les montées et les segments difficiles, consommation élevée de la batterie.

Figure 4 : implantation d’un kit de conversion VAE amovible sur la roue arrière

| Index de Performance | Éléments | Spécifications |
| --- | --- | --- |
| Dimensions | L x l x h (mm) | 225 x 200 x 90 |
| Masse | en kg | 2.1 |
| Paramètres principaux | Vitesse max (km.h-1) | 25 |
|  | Autonomie kilométrique dans les conditions standards (km) | 50 |
|  | Pente max ( °) | 12 |
|  | Surfaces adaptées | Ciment, asphalte, sec et humide |
|  | Température d’utilisation (°C) | -20 à 40 |
|  | Norme IP | IP65 |
| Batterie | Tension nominale (V) | 21.6 |
|  | Tension entrante max (V) | 25.1 |
|  | Capacité nominal (mA.h) | 10 000 |
|  | Pack incluant un « Battery Management System » | Protection : température, court-circuit, sous/sur tension, charge/décharge |
| Moteur | Tension nominale (V) | 24 |
|  | Puissance max (W) | 170 |
|  | Rotation par minute (rpm) | 2500 |
| Chargeur | Courant de charge max (A) | 2.5 |
|  | Temps de chargement (h) | 4 |

Figure 5 : Spécifications du système

# Simulation

## Présentation des conditions de simulation dites « standard »

| Profils d’usage |  |
| --- | --- |
| Masse du système : Vélo+kit VAE+cycliste | 70 kg |
| Autonomie kilométrique cible | 50 km |
| Vitesse moyenne avec assistance électrique cible | 25 km.h-1 |
| Profils de route | A plat (pente 0°) |
| Vitesse du vent | Nulle |
| Niveau d’assistance | 1 (sur 3) |

Le tableau ci-après présente les caractéristiques techniques correspondantes à l’autonomie et au profil d’usage « standard » à simuler.

Figure 6 : profil d’usage standard

## Protocole de mise en œuvre du logiciel de simulation Matlab Simulink

Ouvrir le logiciel Matlab

Ouvrir le fichier « Modèle_kit_VAE » dans le dossier « Simulation ».

Prise en main du modèle

Double-Cliquer sur les blocs « moteur » et « batterie » afin de renseigner les données techniques (fig. 5).

Utiliser les données du tableau « Profil d’usage standard » (fig. 6) pour paramétrer les blocs correspondant du modèle Matlab (Masse & Pente – bloc « couple opposé au mouvement », Nv d’assistance - bloc « variateur contrôle assistance »).

## Profils d’usage « Spécifique »

| Profils d’usage |  |
| --- | --- |
| Masse du système : Vélo+kit VAE+cycliste | 100 kg |
| Autonomie kilométrique cible | 20 km |
| Vitesse moyenne avec assistance électrique cible | 20 km.h-1 |
| Profils de route | Légère pente : 1° |
| Vitesse du vent | Nulle |
| Niveau d’assistance | 3 (sur 3) |

Figure 8 : profil d’usage Spécifique

Figure 8 : profil d’usage Spécifique

# Conception

Les caractéristiques des différentes technologies de batteries sont disponibles dans le tableau ci-dessous :

| Critères | Plomb (AGM ) | Lithium LiFePO4 |
| --- | --- | --- |
| Photographie |  |  |
| Tension nominal | 24V | 24V |
| Taux de décharge utile | 50% max | 75% |
| Nombre de cycles | 700 cycles | 2000 cycles |
| Durée de vie estimée | 4 à 6 ans | 5 à 10 ans |
| Entretien | Non | Non |
| Tolérance chaleur/froid | Bonne | Bonne |
| Plage de température d’utilisation | -20°C à +50°C | -10°C à +50°C |
| Sensibilité au gel | Peut geler (léger risque) | Charge impossible < 0°C sans protection |
| Rendement énergétique | 80% | 90% |
| Poids | Lourd | Moyen |
| Densité énergétique | 50 Wh/kg | 110 Wh/kg |
| Coût d'achat | Faible (€) | Elevé (€€€) |
| Coût au cycle | Moyen | Moyen |
| Impact carbone fabrication | Élevé | Modéré (LiFePO4 peu toxique) |
| Recyclage | à 60% | à 95% |
| Écologie (usage global) | Moyen | Très bon |
| Utilisation recommandée | Figure 7 : tableau comparatif des batteries au plomb et lithium LiFePO4 Petits/moyens systèmes réguliers | Installations exigeantes longue durée |

| Batterie AGM |  |  | Batterie Lithium |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension/Capacité | Tarif |  | Tension/Capacité | Tarif |
| 24V/8Ah | 42€ |  | 24V/4Ah | 80€ |
| 24V/14Ah | 60€ |  | 24V/7Ah | 130€ |
| 24V/22Ah | 141€ |  | 24V/11Ah | 250€ |
| 24V/38Ah | 162€ |  | 24V/25Ah | 462€ |
| 24V/60Ah | 239€ |  | 24V/50Ah | 757€ |
| 24V/90Ah | 300€ |  | 24V/100Ah | 983€ |
| 24V/110Ah | 448€ |  | 24V/180Ah | 1166€ |
| 24V/170Ah | 556€ |  | 24V/200Ah | 1980€ |

Figure 8 : tableaux comparatifs des tarifs en fonction du type de batterie et de la capacité

# Expérimentation

Matériel mis à disposition :

- Un vélo est installé sur un home trainer pour simuler l’usage sur la route. La roue avant est bloquée.

- La roue arrière tourne sur des rouleaux et le système magnétique « freine » la roue arrière pour simuler une pente.

- Le système d’assistance à galet est monté sur la roue arrière.

- Un générateur d’impulsions simule le cadencement du pédalier.

- Tachymètre sans contact.

- Deux multimètres

- Document « Dimensionnement_kit_VAE.xlsx », onglet « Mesures vitesse et électriques »

Manette home trainer

Manette home trainer

Manette position du VAE

Manette position du VAE

Protocoles de mesure :

De la vitesse maximale :

Placer le réflecteur du tachymètre sur la roue arrière.

Sur le tachymètre, appuyer sur la touche « Mode » autant de fois que nécessaire pour obtenir le calibre en RPM (Nombre de tours par min pour mesure sans contact).

Pour obtenir la vitesse la plus grande possible sur le système, mettre le frein du Home trainer en position 0.

De la puissance électrique :

Figure 9 : schéma électrique du système

D’après le schéma électrique fig.9 ci-dessous, Réaliser le câblage selon le schéma ci-dessous et régler le calibre des appareils de mesure.

Comment sont câblés les multimètres ?

Faire vérifier le câblage par l’enseignant ressource puis réaliser le câblage.

Effectuer les mesures dans les conditions de la première série du document ressource.

Première série :

Pour obtenir la vitesse maximale, mettre le frein du Home trainer en position 0.

Faire les mesures dans chacune des 3 positions d’assistance du VAE.

Deuxième série :

Tourner la manette du home trainer en position 1.

Garder le niveau de l’assistance du VAE sur 3.