Produit : fauteuil électrique pour foot-fauteuil

Mise en situation

Le foot-fauteuil électrique est un sport collectif d’opposition adapté du football. L’objectif est de marquer un maximum de buts en propulsant le ballon par l’intermédiaire du pare-chocs avant du fauteuil électrique, tout en empêchant l’adversaire d’en faire autant.

| Le foot-fauteuil électrique en chiffres Un peu plus de 900 licenciés > 407 compétiteurs > 94 loisirs > 129 établissements > 305 cadres dirigeants > 3 cadres fédéraux 95 Structures (+ clubs) affiliées proposent aujourd’hui le foot-fauteuil électrique. |  |
| --- | --- |

Règlement partiel du foot-fauteuil

- 2 équipes de 4 joueurs (3 joueurs de champ et 1 gardien de but) s’affrontent pendant 2 périodes de 20 minutes (plus 2 périodes de 5 minutes en compétition lors de prolongations) ;

- le jeu en marche arrière est autorisé lorsque celle-ci est maîtrisée et n’implique pas d’autres joueurs ;

- la vitesse du fauteuil est limitée à 10 km·h-1.

| Pour la pratique du foot-fauteuil électrique, un fauteuil électrique standard est équipé d’un pare-chocs. |  |
| --- | --- |

Problématique

« Les batteries dimensionnées pour un usage classique permettent-elles de jouer un match de foot fauteuil ? »

Un match de foot-fauteuil, incluant les prolongations, se déroule sur 50 minutes. Les batteries de base du fauteuil permettent-elles de prendre part à un tel match ?

Modèle multiphysique d’un fauteuil roulant

Simulation

Modèle Matlab

Protocole pour évaluer le temps de décharge d’une batterie.

- Exemple : on souhaite connaître le temps de décharge d’une batterie 70 A·h, débitant un courant constant de 40 A.

- Sur le document du constructeur, on utilise la caractéristique de décharge d’une batterie 70 A·h.

- Quelle caractéristique utiliser ?

- Exemple : pour une batterie 70 A·h et un courant de décharge 40 A

- La formule est :

- I=k ×C

- Avec :

- C = capacité de la batterie

- k = coefficient de charge

- I = Courant de décharge

- k=IC= 4070=0,571

- Pour déterminer le temps de décharge, on utilisera la caractéristique la plus proche, soit 0,6 C

- Quand la caractéristique atteint la courbe pointillée, cela indique que la batterie est déchargée à 100 %. Afin de ne pas détériorer les batteries, on se limite à une décharge de 80 % (il doit donc rester donc 20 % de charge dans la batterie).

- La ligne en trait d’axe à 100 %, donne la tension initiale de la batterie soit 12,2 V. Valeur à renseigner dans le modèle Matlab (en double-cliquant sur la batterie).

- En traçant les lignes en trait d’axe et en pointillé à 100 % et 0 %, on peut déterminer la ligne en trait continu à 20 % et ainsi obtenir le temps de décharge à 20 %, soit 50 min (3 000 s) sur l’exemple ci-dessous.

Caractéristiques de décharge d’une batterie 70 A·h

Caractéristiques de décharge d’une batterie 7 A·h

Expérimentation

| Matériel mis à disposition - Batterie 12 V 7 A·h, - Un multimètre en mode voltmètre, - Un multimètre en mode ampèremètre ou une pince ampèremétrique, - Un rhéostat (résistance variable) ou deux rhéostats, - chronomètre. |  |
| --- | --- |
| Montage à réaliser soit avec ampèremètre (A) | soit avec pince ampèremétrique (PA) |

Protocole de mesure pour tracer la caractéristique de la tension aux bornes de la batterie en fonction du temps (U = f (t)).

1 – Mesurer la tension à vide aux bornes de la batterie mise à votre disposition.

2 – Réaliser le montage adéquat en fonction des appareils de mesure mis à votre disposition, mais sans brancher la batterie.

3– Sous la conduite de l’examinateur, brancher la batterie.

4 – Relever la tension aux bornes de la batterie toutes les trente secondes (ne pas oublier de noter U et t).

5 –Tracer sur une feuille ou avec Excel ou Office calc, la caractéristique U = f (t).