Produit : Parc à vélo

- Problématique et performances attendues

Dans un contexte urbain en développement, les agglomérations investissent pour réduire l’usage des véhicules individuels et ainsi accroître l’usage des modes de transports collectifs et des modes de transports doux (vélo, trottinette, etc.).

Avec l’augmentation de ces mobilités douces, les communes sont sans solution face aux vols et à la montée des incivilités liés aux stationnements gênants.

Un appel d’offre public, émis par la ville du Bourget (département Seine-Saint-Denis), sollicite les entreprises du secteur de l’urbanisme. Il s’agirait de concevoir un parc à vélo sécurisé et autonome permettant d’organiser le stationnement en ville et de garantir l’intégrité des vélos garés.

L’entreprise « Urb’lib » imagine et conçoit un parking adapté aux moyens de transports doux. Les figures ci-contre présentent le produit partiellement conçu :

Détecteurs

Rack à vélo

(20 emplacements)

Contrôleur d’accès numérique

Figure 1 - Elévation Ouest

Figure 2 - Vue en plan

Figure 3 – Vue isométrique

Le projet impose un cahier des charges, sous forme de diagramme des exigences, précisant les axes techniques à respecter afin de sécuriser le stationnement des vélos.

Figure 4 - Diagramme des exigences

- Simulation

  - Présentation des deux solutions à simuler

Le tableau ci-après présente les caractéristiques techniques des différentes solutions d’éclairage à simuler.

|  | Solution 1 | Solution 2 |
| --- | --- | --- |
| Nom du fichier | Solution_1_LED_encastrement.ldt | Solution_2_LED_plafonnier.ldt |
| Type de montage | Encastré au plafond et diffusant | Plafonnier diffusant |
| Distribution lumineuse |  |  |
| Design |  |  |
| Type de source | LED |  |
| Tension | 12V |  |
| Puissance | 11,9 W | 33 W |
| Flux total | 1014 lm | 5428 lm |
| Efficacité lumineuse | 85 lm·W-1 | 164 lm·W-1 |
| Résistance vandalisme | Excellent | Bon |

Figure 5 – Tableau des luminaires disponibles

  - Protocole de mise en œuvre du logiciel de simulation

- Ouvrir le logiciel DIALux evo.

- Se connecter au compte en utilisant les identifiants suivants :

Login : xxxxxxx		mot de passe : xxxxxx

- Ouvrir le fichier EVO « Modèle_parc à vélo ».

Partie 1 – Préparation de la simulation

Cliquer sur « Luminaire » , dans le bandeau de gauche.

Cliquer sur « Ouvrir la liste des luminaires »,

Puis « Importer Fichier Luminaire ».

Ouvrir le fichier correspondant à l’étude menée :

+ Solution_1_LED_encastrement.ldt

+ Solution 2_LED_plafonnier.ldt

Réaliser une disposition des luminaires manuellement ou de manière automatique dans la pièce. Définir le nombre et la position des luminaires pour obtenir l’éclairement lumineux souhaité.

Cliquer sur le calcul de la simulation  pour obtenir l’aperçu du graphique isolux (figure 8).

Corriger la définition (nombre et position des luminaires) précédente en cas de non-respect de l’éclairement lumineux.

Figure 6 – Exemple d’un graphique isolux

Partie 2 – Paramétrage du scénario énergétique

Cliquer sur « Consommation » , dans le bandeau de gauche.

Puis dans « Configuration », cliquer sur « Détails » et paramétrer les informations suivantes :

Scénario du modèle			       Scénario d’usage

Dans « Consommation d’énergie et coûts », relever la consommation énergétique annuelle.

Déduire la consommation énergétique journalière.

- Conception

Les caractéristiques des différentes technologies de batteries sont disponibles dans le tableau ci-dessous :

| Critères | Plomb (AGM ) | Lithium LiFePO4 |
| --- | --- | --- |
| Photographie |  |  |
| Tension standard | 12V | 12V |
| Taux de décharge utile | 50% max | 75% |
| Nombre de cycles | 500 à 800 cycles | 1000 à 2500 cycles |
| Durée de vie estimée | 4 à 6 ans | 5 à 10 ans |
| Entretien | Non | Non |
| Tolérance chaleur/froid | Bonne | Bonne |
| Plage de température d’utilisation | -20°C à +50°C | -10°C à +50°C |
| Sensibilité au gel | Peut geler (léger risque) | Charge impossible < 0°C sans protection |
| Rendement énergétique | 85% | 90% |
| Poids | Lourd | Moyen |
| Densité énergétique | 40-50 Wh·kg-1 | 80-120 Wh·kg-1 |
| Coût d'achat | Bas à moyen (€€) | Moyen (€€€) |
| Coût au cycle | Moyen | Moyen |
| Impact carbone fabrication | Élevé | Modéré (LiFePO4 peu toxique) |
| Impact carbone recyclage | Bon recyclage possible | Excellent recyclage |
| Utilisation recommandée | Petits/moyens systèmes réguliers | Installations exigeantes longue durée |

Figure 7 – Tableau comparatif des batteries au plomb et lithium LiFePO4

| Batterie AGM |  |  | Batterie Lithium |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension/Capacité | Tarif |  | Tension/Capacité | Tarif |
| 12V/8A·h | 24€ |  | 12V/50A·h | 462€ |
| 12V/14A·h | 42€ |  | 12V/100A·h | 757€ |
| 12V/22A·h | 60€ |  | 12V/180A·h | 983€ |
| 12V/38A·h | 141€ |  | 12V/200A·h | 1166€ |
| 12V/60A·h | 162€ |  | 12V/330A·h | 1980€ |
| 12V/90A·h | 239€ |  |  |  |
| 12V/110A·h | 300€ |  |  |  |
| 12V/170A·h | 448€ |  |  |  |
| 12V/220A·h | 556€ |  |  |  |

Figure 8 – Tableaux comparatifs des tarifs en fonction du type de batterie et de la capacité

- Expérimentation

Matériel mis à disposition :

- Boite à décades (résistances)

- Deux multimètres

25 cm

- Panneau solaire polycristallin

- Source de lumière artificielle

- Solarimètre

35 cm

- Tableur sous Excel ou OfficeCalc

« Dimensionnement_installation_ solaire_élève »

Montage à réaliser :

Figure 9 – Schémas de mise en œuvre de l’expérimentation

Protocole de mesure de la puissance maximale délivrée du panneau solaire sous une lumière artificielle :

1 – Réaliser le montage demandé sans brancher le panneau solaire (hors tension). Positionner les multimètres sur le calibre de mesure approprié et appliquer une résistance de 1MΩ sur la boite à décades.

2 – Faire valider le montage et les réglages par l’enseignant ressource.

3 - Sous la conduite de l’enseignant ressource, brancher le panneau solaire et allumer la source de lumière.

4 – Mesurer l’irradiance (Irr_m) produite par la source de lumière au niveau du panneau solaire et compléter le tableur dans l’onglet « Dimensionnement Solaire ».

5 – Dans l’onglet « Mesure Solaire », compléter le tableur avec les valeurs lues sur les multimètres pour une résistance de 1MΩ.

6 – Pour changer de valeur de résistance, régler la prochaine résistance puis enlever la résistance de la mesure précédente. Attention risque de court-circuit si la résistance est nulle.

Exemple : La prochaine mesure est pour R = 100kΩ ; rajouter 100kΩ à la résistance de 1MΩ puis enlever 1MΩ pour que la résistance ne soit que de 100kΩ. La boite à décade doit toujours avoir une résistance.

Interprétation de la courbe caractéristique

Puissance maximale

Intensité maximale

Tension maximale

Figure 10 – Exemple d’une courbe caractéristique d’un panneau solaire

Le Bourget

Figure 11 – Ressource solaire en France métropolitaine

Ressource solaire en France