Produit : Parc à vélo

L’objectif de cette activité est de définir une solution d’autonomie énergétique du parc à vélo, en respectant le cahier des charges.

Description de la démarche : à l’aide d’un logiciel de simulation d’éclairage, trois technologies de luminaires sont comparées. La solution la moins énergivore est retenue à l’issue des simulations. Une étude de conception est menée pour déterminer le système de stockage répondant au cahier des charges. Enfin, à partir des mesures effectuées sur un panneau solaire, la puissance crête est déduite, ce qui permet de définir les caractéristiques générales de l’installation solaire à mettre en place sur le parc à vélo.

Découverte du produit et de sa problématique technique

À l’aide du dossier ressources : - relever la problématique sociétale et la solution proposée pour y répondre, - identifier les critères de performance répondant à l’exigence « 1.4 Utiliser la nuit ».

Simulation

L’objectif de la simulation est de déterminer par simulation le besoin énergétique annuel et journalier des deux solutions d’éclairage proposées.

À l’aide du dossier ressources et du protocole de mise en œuvre du logiciel de simulation : - déterminer pour chaque solution la consommation énergétique annuelle en kW·h/an, - déduire la consommation énergétique journalière en kW·h/jour, - sélectionner la solution d’éclairage respectant les critères de performances.

Conception

- L’objectif de la conception est de déterminer par calcul les caractéristiques de la batterie à installer.

Identifier les critères de performances liés au stockage de l’énergie électrique. La consommation énergétique quotidienne Ec, de la solution retenue est de 400 W·h/jour. Ouvrir le fichier Excel « Dimensionnement_installation_solaire.xlsx », et renseigner, à l’aide du dossier ressources : - la tension de la batterie U, - le nombre de jour d’autonomie Na, - le taux de décharge alloué pour chaque technologie de batterie D. Compléter les cellules E28 et E31, à l’aide de la formule donnée afin de déterminer par calcul la capacité Cp de la batterie au plomb et Cl de la batterie au lithium. À l’aide du dossier ressources, choisir la ou les batteries permettant d’obtenir la capacité retenue. Préciser, si besoin, le type de branchement à effectuer.

Expérimentation et conclusion

- L’objectif de cette partie est de déterminer la surface des panneaux solaires nécessaires pour les besoins énergétiques.

Puissance crête d’un panneau solaire : À l’aide du dossier ressources, réaliser le protocole de montage et de mesure. Analyser la courbe et relever la puissance maximale Pmes. Relever sur le tableur la puissance crête estimée Pc d’un panneau dans les conditions standard de référence. Surface de panneaux à installer : À l’aide du dossier ressources, renseigner la longueur L et la largeur l du panneau solaire. Relever la surface totale de panneau à installer Stot. Conclure sur la faisabilité de l’installation d’une telle surface sur le parc à vélo.