Câblage driver et Microbit

Pour le deuxième moteur en sens inverse il suffit d’inverser la connectique du driver : pin0 -> IN4, pin1->IN3, pin8->IN2 et pin2-> IN1

Ne pas oublier de relier les masses des drivers avec la Microbit

# GALLIENNE.B programme de commande du robot Quincy ( mouvement initialisation )

from microbit import *

port = [pin0,pin1,pin8,pin2] #déclaration des sorties qui commandent les moteurs

t=10

i=0

def pashoraire() : # 4 pas dans le sens horaire

port[0].write_digital(1) #

port[1].write_digital(0) # commande d'un pas

port[2].write_digital(0) #

port[3].write_digital(0) #

sleep(t)

port[0].write_digital(0)

port[1].write_digital(1)

port[2].write_digital(0)

port[3].write_digital(0)

sleep(t)

port[0].write_digital(0)

port[1].write_digital(0)

port[2].write_digital(1)

port[3].write_digital(0)

sleep(t)

port[0].write_digital(0)

port[1].write_digital(0)

port[2].write_digital(0)

port[3].write_digital(1)

sleep(t)

def pasantih() : # 4 pas dans le sens anti-horaire

port[0].write_digital(0)

port[1].write_digital(0)

port[2].write_digital(0)

port[3].write_digital(1)

sleep(t)

port[0].write_digital(0)

port[1].write_digital(0)

port[2].write_digital(1)

port[3].write_digital(0)

sleep(t)

port[0].write_digital(0)

port[1].write_digital(1)

port[2].write_digital(0)

port[3].write_digital(0)

sleep(t)

port[0].write_digital(1)

port[1].write_digital(0)

port[2].write_digital(0)

port[3].write_digital(0)

sleep(t)

while True :

capteur = pin12.read_digital()

print(capteur)

if button_a.is_pressed():

i = 0

while capteur == 0 :

capteur = pin12.read_digital()

pashoraire()

while i<57 : # 5.625°/32(reducteur)= 0.1758°/pas donc pour 40°-> (40/0.1758)/4pas => 57 boucle

pasantih()

i=i+1

if button_b.is_pressed():

i=0

while i<43 and capteur == 0 : #0.1758°/pas (5.625°/32 reducteur) donc pour 30°-> (30/0.1758)/4pas => 43 boucle

capteur = pin12.read_digital()

pashoraire()

i=i+1